|  | Рекомендации по эксплуатации канистры МСК фигурная с 2-мя ручками "Авто" 4 дм3 |  |
| --- | --- | --- |

| Размеры изделия - Высота канистры 294 ±5мм - Ширина канистры 98 ±5мм - Длина канистры 221 ±5мм - Внутренний диаметр горловины 43,0 ±0,3мм - Этикеровочное поле В*Ш 170*123 | Упаковка - Канистры упаковывают в групповую упаковку - гофролоток, выстраивая ярусами на паллет. - Допускаются, по согласованию с потребителем, другие варианты упаковки. - Крышки россыпью размещаются в картонные коробки. |
| --- | --- |

|  | Канистра МСК фигурная с 2-мя ручками "Авто"4 дм3 изготавливается по ТУ 22.22.19-001-18055585-2018. Соответствует требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». |
| --- | --- |

Правила пользования

- Беречь канистру от попадания прямых солнечных лучей и хранить вдали от открытых источников тепла и обогревательных приборов.

- При эксплуатации канистр не допускается сбрасывание их с транспортных средств, удары по поверхности и другие механические повреждения, которые могут привести к потере герметичности ухудшению внешнего вида.

- Накручивание крышек на канистры производить спец-ключом, крутящий момент 2,8-4,2 Нм., либо укупорка может производится вручную. При накручивании крышек целостность перемычек контрольного кольца не должна нарушаться, при откручивании, должен произойти отрыв контркольца, при этом целостность перемычек должна нарушаться.

Хранение и транспортировка

- Хранение и транспортировка канистр с готовым продуктом осуществляется согласно нормативно – технической документации на конкретный вид продукта. Перед розливом необходимо выдержать тару в производственном помещении при температуре 22±5ºС.

- Хранение канистр осуществляется в групповой упаковке на поддонах.

- Хранение канистр осуществляется в крытых помещениях/складах.

- ВНИМАНИЕ! Во избежание деформации поверхностей канистр паллетирование продукции с наполненным продуктом  в групповой упаковке с помощью паллетообмотчика с использованием стрейч-пленки без применения гофроуголков запрещается.

- Транспортировка канистр осуществляется только в групповой упаковке. В случае применения паллетообмотчика с использованием стрейч-пленки на поддонах, применение гофроуголков обязательно. Не допускается выступ гофролотков за пределы поддона.

- При транспортировке продукции, необходимо строго соблюдать правила, действующие на данном виде транспорта.